# CIS（CMOS图像传感器）行业分析报告

研究日期：2026年4月

报告版本：V2.0（完全重写版）

数据基准年：2024–2025年

## 目录

- 报告摘要

- 行业概述

- 行业发展历程

- 行业市场规模与预测

- 产业链分析

- 竞争格局分析

- 主要从业公司

- 技术发展与创新

- 政策与法规环境

- 行业SWOT分析

- 行业风险分析

- 行业投资机会

- 行业趋势与展望

- 战略建议

- 附录与数据来源

- 行业从业公司分析

## 1. 报告摘要

CMOS图像传感器（CMOS Image Sensor，简称CIS）是当前主流的图像感知技术，与CCD（电荷耦合器件）并存于图像传感器市场，但凭借功耗低、集成度高、成本低、读取速度快等优势，CIS已占据全球图像传感器市场约90%的份额，广泛应用于智能手机、汽车电子、安防监控、机器视觉、医疗影像等领域。

全球市场规模：2024年全球CIS市场规模约237.7亿美元（中商产业研究院/潮电智库数据），同比增长约9%。不同机构数据存在差异，Frost & Sullivan数据约为195亿美元。2025年市场规模预期约273亿美元（中商），2029年有望达到286–296亿美元，2024–2029年复合增长率（CAGR）约4.7%–8.4%。

中国市场：2023年中国CIS市场规模约253亿美元，约占全球市场的45%，是全球最大的CIS消费市场和重要的生产基地。

竞争格局：全球CIS市场呈现高度集中态势，索尼以约42–45%的销售额份额主导全球市场，尤其在高端手机CIS和汽车CIS领域优势明显。三星以约19–20%的份额位居第二。豪威科技（韦尔股份旗下）、格科微、思特威等中国厂商快速崛起，2024年三家合计在全球手机CIS出货量份额中约占57%。在汽车CIS领域，安森美以44–48%的全球市占率占据主导地位。

核心驱动因素：智能手机多摄升级、汽车智能化（ADAS/自动驾驶）、安防监控渗透率提升、机器视觉快速发展构成四大长期驱动力。技术层面，背照式（BSI）、堆叠式（Stacked）、双层晶体管像素、LOFIC等创新持续提升CIS性能边界。

行业发展态势：2023年全球手机CIS销量触底，2024年随智能手机需求复苏而反弹。汽车CIS持续高增长，成为行业第二大细分市场。国产替代进程加速，中国厂商在出货量上已取得显著突破，正向高端市场全面渗透。

## 2. 行业概述

### 2.1 CIS定义与分类

CMOS图像传感器是一种利用CMOS工艺制造的图像捕捉芯片，通过像素阵列将入射光线转换为电信号，再经由片上模数转换器（ADC）输出数字图像数据。与CCD传感器相比，CIS具有以下核心优势：

- **功耗更低**：无需高电压驱动，功耗仅为CCD的1/10–1/3

- **集成度高**：可将像素阵列、ADC、信号处理电路、控制逻辑等集成于单颗芯片，降低系统复杂度

- **成本更低**：标准CMOS工艺兼容性好，良率高，适合大规模量产

- **读取速度快**：采用X-Y地址寻址方式，支持局部像素读取和高速连拍

按应用领域分类，CIS可分为：

| 细分市场 | 主要应用 | 核心性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 消费电子 | 智能手机、平板、电脑摄像头 | 高像素、小像素尺寸、高动态范围、低功耗 |
| 汽车电子 | ADAS、自动驾驶、舱内监控、360°环视 | 高可靠性、宽温度范围、高动态范围、低光照性能 |
| 安防监控 | 网络摄像机、模拟摄像机 | 夜视能力、宽动态、强逆光抑制 |
| 机器视觉 | 工业检测、自动化产线、物流识别 | 高速拍摄、高精度、高稳定性 |
| 医疗影像 | 内窥镜、X射线成像、口腔CT | 小型化、高灵敏度、低噪声 |

### 2.2 CIS工作原理

CIS的核心结构为像素阵列，每个像素由光电二极管（Photodiode）和像素级晶体管构成。入射光线通过微透镜和滤光片（RGB拜耳阵列或新一代RYYB、RGBW等）后，被光电二极管吸收并转换为光电子，经积分、读取、放大后输出模拟信号，再由片上ADC转换为数字信号。

关键性能指标包括：

- **分辨率（像素数量）**：决定图像细节，目前旗舰手机CIS已达1亿~2亿像素

- **像素尺寸**：影响感光能力和动态范围，主流为0.56μm–1.0μm，索尼最新产品已推进至0.44μm

- **动态范围（DR）**：衡量传感器同时捕捉高光和暗部细节的能力，高端产品可达100dB以上

- **满阱容量（Full Well Capacity）**：决定单像素最大信号承载量

- **量子效率（QE）**：光子转换为电子的效率

- **帧率（Frame Rate）**：每秒捕捉的图像帧数，对高速摄影和视频至关重要

### 2.3 行业定位

CIS处于半导体产业链的中游，属于集成电路中的专用芯片（ASIC）类别。上游为晶圆代工、半导体材料（硅片、靶材、光刻胶等）和半导体设备（光刻机、蚀刻机、封装设备等）；下游为模组封装厂、摄像头模组厂以及终端品牌厂商（智能手机、汽车OEM、安防摄像头厂商等）。

## 3. 行业发展历程

### 3.1 技术演进路径

CMOS图像传感器的发展史是半导体制造工艺与像素设计协同创新的历史，大致可划分为以下阶段：

第一阶段：CCD主导期（1990年代以前）

图像传感器市场由CCD技术主导，CCD具有较高的成像质量，但制造工艺复杂、功耗高、集成度低。1990年代初，CMOS图像传感器开始出现，但因像素性能差距较大，仅应用于低成本场景。

第二阶段：CIS商业化起步（1990年代中期–2000年代初期）

随着国际半导体大厂（索尼、佳能、AMD等）投入研发，CIS开始商业化进程。2000年左右，30万像素的CIS已广泛应用于手机摄像头。但此时CCD仍占据主流市场，CIS主要在低像素市场存活。

第三阶段：背照式技术突破（2007–2012年）

2009年，索尼推出Exmor R，这是全球首款可量产的背照式（Backside Illuminated，BSI）CIS。背照式结构将金属线路层移至光电二极管下方，显著提升感光效率，使CIS在暗光环境下的成像质量大幅改善。这一突破拉开了CIS全面超越CCD的序幕。

第四阶段：堆叠式架构时代（2012年至今）

2012年，索尼推出堆叠式（Stacked CMOS）CIS，将像素层与电路层分开制造再堆叠封装，在保持相同芯片尺寸的同时大幅增加感光面积和功能集成度。此后，索尼持续引领堆叠式技术迭代：

- 2017年推出双层晶体管像素技术，将光电二极管与像素晶体管分层制作，饱和信号量翻倍

- 三星紧随其后，开发ISOCELL技术并推进RGBW、GNB等创新架构

- 三层堆叠（3-Layer Stacking）技术将像素层、电路层与DRAM层堆叠，实现高速图像捕捉（索尼为苹果开发）

第五阶段：国产崛起与技术追赶（2019年至今）

2019年，韦尔股份收购豪威科技，成为全球第三大CIS厂商，中国CIS产业正式进入全球竞争舞台。此后，格科微、思特威等一批国产厂商快速成长，在智能手机、安防等中低端市场取得显著出货量份额，并逐步向高端市场渗透。

### 3.2 关键里程碑事件

| 时间 | 事件 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 1990年代 | CIS开始商业化，低像素进入市场 | 开启CIS产业萌芽 |
| 2007年 | 索尼开发出背照式CIS原型 | 为BSI技术奠定基础 |
| 2009年 | 索尼Exmor R量产（全球首款BSI CIS） | 行业转折点，CIS性能大幅提升 |
| 2012年 | 索尼推出堆叠式（Stacked）CMOS | 开启CIS小型化、高性能新纪元 |
| 2015年 | 双BSD/三BSD技术（三层堆叠）商业化 | 高速CIS进入消费电子和汽车领域 |
| 2017年 | 索尼双层晶体管像素技术发布 | 像素设计能力达到新高度 |
| 2019年 | 韦尔股份收购豪威科技 | 中国CIS产业跻身全球前列 |
| 2020–2022年 | 多摄渗透、CIS向汽车/安防扩展 | 行业规模持续扩大 |
| 2023年 | 全球手机CIS销量触底 | 市场经历调整期 |
| 2024年 | 手机CIS需求复苏，汽车CIS高增长 | 行业进入新增长周期 |

## 4. 行业市场规模与预测

### 4.1 全球市场规模

2023年：全球CIS市场规模约218亿美元（Yole数据）或253亿美元（中商产业研究院数据），不同机构因统计口径和覆盖范围差异而存在数据差异。

2024年：约237.7亿美元（潮电智库数据），同比增长约9%。另一数据（Frost & Sullivan口径）约为195亿美元。差异主要来源于统计范围（是否含摄像头模组、是否含特定细分市场等）。

2025年预测：约273亿美元（中商产业研究院），同比增长约15%。

2029年预测：不同机构预测存在分歧：

- Yole预测：286亿美元（4.7% CAGR）

- Frost & Sullivan：292亿美元（8.4% CAGR，2025–2029年）

- 另一综合预测：296亿美元（7.67% CAGR）

| 年份 | 市场规模（亿美元） | 同比增长 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | ~218 / ~253 | — | Yole / 中商产业研究院 |
| 2024 | ~237.7 / ~195 | ~9% / ~2.1% | 潮电智库 / F&S |
| 2025E | ~273 | ~15% | 中商产业研究院 |
| 2029E | 286–296 | 4.7–8.4% CAGR | 多机构综合 |

### 4.2 中国市场规模

2023年中国CIS市场规模约253亿美元，约占全球市场的45%，是全球最大的CIS消费市场。中国同时也是全球最重要的CIS生产制造基地之一，拥有从晶圆代工、芯片设计到封装测试的完整产业链布局。

### 4.3 细分市场分析

#### 4.3.1 智能手机CIS

智能手机是CIS最大的单一应用领域，2024年全球手机CIS市场规模约130亿美元。

出货量：2024年全球手机CIS出货量约44亿颗，同比增长2%。2022年手机CIS出货量曾达到44亿颗的阶段性顶部，2023年有所下滑，2024年随智能手机需求复苏而反弹。

市场预测：2024–2029年手机CIS市场规模CAGR约3.6%，2029年预计达155亿美元。

智能手机出货量：2025年全球智能手机出货量预计12.7亿部，同比增长3%；中国智能手机出货量预计2.89亿部，同比增长1.6%。

驱动因素：

- 多摄像头配置持续渗透（主摄+超广角+长焦+微距/ToF已成旗舰标配）

- 高像素化趋势（1亿像素、2亿像素CIS逐步从旗舰向中端机型下沉）

- 图像传感器尺寸持续增大（1英寸、1/0.98英寸等大底CIS在旗舰机型的应用）

- AI摄影算法驱动对CIS性能的更高要求

#### 4.3.2 汽车CIS

汽车CIS是增速最快的细分市场，2023年全球汽车CIS出货量约3.54亿颗，市场收入约19.25亿美元。

市场预测：2029年汽车CIS市场规模预计约30亿美元。2020–2029年出货量CAGR约7.03%，收入CAGR约6.56%。

驱动因素：

- ADAS（高级驾驶辅助系统）渗透率快速提升

- 自动驾驶技术从L2向L3/L4演进

- 环视摄像头、前视摄像头、驾驶员监控摄像头（DMS）、乘客监控系统（OMS）等多摄像头方案成为标配

- 电子后视镜（CMS）等新应用场景的出现

- 汽车智能化对视觉感知系统的刚性需求

#### 4.3.3 安防CIS

安防是CIS的另一重要应用领域。2025年全球安防CIS预计出货量约8.0亿颗，2020–2025年出货量CAGR约13.8%，是增速仅次于汽车的细分市场。

驱动因素：

- 全球安防摄像头安装量持续增长

- 智能化安防升级（AI摄像头普及）

- 城市安全建设加速

- 海外新兴市场（东南亚、中东、拉美）安防建设加速

#### 4.3.4 机器视觉及其他

机器视觉CIS受益于工业自动化、智能制造、物流分拣等领域的快速发展，呈现稳健增长态势。医疗影像CIS则受益于内窥镜小型化、医疗设备智能化等趋势。

### 4.4 区域市场结构

中国是全球最大的CIS消费市场，北美和欧洲市场受益于汽车CIS需求增长而保持稳定，日本在设备端和上游材料端具有优势。中国台湾和韩国在晶圆代工和封装领域具有重要地位。

## 5. 产业链分析

### 5.1 产业链结构图

`

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        上游：原材料与设备                      │

│  硅片（衬底材料）/ 靶材 / 光刻胶 / 封装材料 / 晶圆承载器      │

│  光刻机 / 蚀刻机 / CVD设备 / 封装设备 / 测试设备               │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     中游：芯片设计与制造                       │

│  【芯片设计】           【晶圆代工】           【封装测试】     │

│  索尼/三星/豪威/         台积电/三星/           日月光/通富微电/ │

│  格科微/思特威/          晶合集成/中芯国际/       华天科技/晶方科技/ │

│  安森美/意法半导体        华虹半导体              长电科技等        │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     下游：摄像头模组与终端                     │

│  摄像头模组厂：舜宇光学/欧菲光/丘钛科技/立景创新               │

│  终端应用：智能手机OEM / 汽车OEM / 安防摄像头品牌 / 机器视觉厂商 │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

`

### 5.2 各环节关键企业与竞争态势

#### 5.2.1 芯片设计（Fabless）

全球CIS芯片设计环节被日、韩、美及中国厂商主导。索尼、三星为IDM（Integrated Device Manufacturer，垂直整合制造）模式，拥有自有晶圆产能；豪威科技、格科微、思特威等中国厂商为Fabless模式，依赖晶圆代工合作伙伴。

关键竞争要素：像素设计能力、电路设计能力、制程工艺理解、与代工厂的协同开发能力。

#### 5.2.2 晶圆代工（Foundry）

晶圆代工是CIS制造的核心环节，主要玩家包括：

- **台积电**：全球先进制程龙头，为索尼等高端CIS提供代工

- **三星Foundry**：自产自销，同时为部分客户提供代工

- **晶合集成**：中国大陆CIS代工重要厂商，绑定思特威等客户

- **中芯国际**：具备CIS代工能力，持续扩产

- **华虹半导体**：特色工艺代工，在CIS领域有一定布局

行业趋势：12寸晶圆（300mm）已成为CIS制造的主流规格，8寸晶圆主要用于成熟制程产品。索尼当前12寸晶圆产能约15.2万片/月，稼动率100%。

#### 5.2.3 封装测试

CIS封装环节技术门槛较高，主要涉及：

- **TSV（硅通孔）封装**：实现像素层与电路层的电气连接，是堆叠式CIS的核心封装技术

- **CuW（铜钨）基板**：提供散热和机械支撑

- **CSP（Chip Scale Package）**：实现小型化封装

全球主要CIS封装厂商：

- **晶方科技**（603005）：全球第一的12寸CIS封装厂，深度绑定韦尔股份、索尼、格科微等客户

- **华天科技**：国内重要CIS封装厂商

- **通富微电**：具备CIS封装能力

- **日月光（ASE）**：全球封测龙头，CIS封装是重要业务之一

#### 5.2.4 下游摄像头模组

摄像头模组（CCM）厂将CIS与镜头、马达、滤光片等组装成摄像头模组，交付给终端品牌：

- **舜宇光学**：全球最大摄像头模组厂商之一，高端手机模组主要供应商

- **欧菲光**：国内领先模组厂，产品覆盖手机、汽车、安防

- **丘钛科技**：手机摄像头模组重要厂商

- **立景创新**：华为旗下模组厂

### 5.3 价值链分布

从价值链分布来看，芯片设计环节和终端品牌环节占据较高附加值。索尼之所以能以约23%的出货量份额占据约42–45%的销售额份额，正是因为其在高端CIS市场的主导地位。国产厂商目前在出货量上已取得显著突破，但在高附加值的高端市场仍处于追赶阶段。

## 6. 竞争格局分析

### 6.1 全球CIS市场竞争格局

全球CIS市场呈现高度集中的寡头垄断格局，索尼、三星、豪威科技（韦尔股份旗下）三家合计占据约65–70%的全球销售额市场份额。

#### 6.1.1 按出货量排名（2024年手机CIS，Counterpoint数据）

| 排名 | 厂商 | 出货量份额 | 同比变化 | 主要市场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 索尼 | ~23% | 持平 | 高端手机CIS |
| 2 | 格科微 | ~23% | +34% | 中低端手机CIS |
| 3 | 豪威科技 | ~21% | +14% | 中端手机CIS |
| 4 | 三星 | ~16% | 下降 | 中高端手机CIS |
| 5 | 思特威 | ~13% | 大幅增长 | 中低端手机CIS |

格局特点：中国三家厂商（格科微+豪威+思特威）合计出货量份额约57%，已超过索尼和三星之和。但中国厂商的出货主要集中在中低端产品线，在高端市场索尼仍占据绝对主导。

#### 6.1.2 按销售额排名（2024年全球CIS市场）

| 排名 | 厂商 | 销售额份额 | 主要应用领域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 索尼 | 42–45% | 手机（高端）、汽车、工控 |
| 2 | 三星 | 19–20% | 手机（高端）、消费电子 |
| 3 | 豪威科技（韦尔） | ~11% | 手机（中端）、汽车、安防 |
| 4 | 安森美 | ~6% | 汽车（主导）、工业 |
| 5 | 格科微 | ~4% | 手机（中低端）、安防 |
| 6 | 意法半导体 | ~5% | 汽车、消费电子 |
| 7 | 思特威 | ~2% | 手机（中低端）、安防 |

格局特点：索尼以23%的出货量份额换取42–45%的销售额份额，体现了其在高端产品线的绝对定价权。三星在内存强势业务拉动下，CIS业务也保持了高端市场份额。中国厂商总体处于"量升价薄"的阶段。

### 6.2 汽车CIS竞争格局

汽车CIS是当前增速最快、壁垒最高的细分市场，竞争格局与手机CIS显著不同。

| 排名 | 厂商 | 全球汽车CIS市占率 | 核心优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安森美 | 44–48% | 汽车CIS绝对龙头，ADAS/自动驾驶领导者 |
| 2 | 豪威科技 | 32.9% | 全球第一（注意：不同数据口径有差异） |
| 3 | 索尼 | ~10–15% | 车载CIS快速扩张，绑定日本车企 |
| 4 | 三星 | ~5% | 韩国市场优势 |
| 5 | 思特威 | 快速增长中 | 车载CIS快速放量 |

竞争壁垒：汽车CIS对可靠性、工作温度范围（-40°C~105°C）、生命周期（10–15年）、图像质量（尤其低光性能）要求极高，通过车规级认证（AEC-Q100）周期长、难度大。安森美凭借多年在汽车电子领域的深耕和完整的产品组合，建立了深厚的客户粘性和认证壁垒。

### 6.3 中国CIS市场竞争格局

中国CIS厂商经历了从低端切入、逐步向上的发展路径：

- **格科微**：以低像素CIS（VGA、1MP、2MP）起家，逐步向13MP、32MP、50MP渗透，2024年1300万及以上像素产品收入超过15亿元，占手机CIS收入的40%。

- **思特威**：从安防CIS起家，2023年切入手机CIS市场，2024年手机CIS营收已达32.91亿元，占总营收55.15%，增速惊人。

- **豪威科技**：产品线覆盖手机、汽车、安防、医疗等多领域，拥有LOFIC等创新技术，是国产高端CIS的代表。

国产替代空间：在手机CIS高端市场（旗舰手机主摄），索尼仍占据约80%以上的份额，国产替代空间巨大。在汽车CIS领域，安森美主导的格局也为国产厂商提供了广阔的替代机会。

## 7. 主要从业公司

### 7.1 全球龙头企业

#### 7.1.1 索尼（Sony Corporation）

企业概况：索尼是全球CIS行业的绝对霸主，总部位于日本东京，在图像传感器领域拥有超过40年的研发积累。索尼的CIS业务属于其影像与传感解决方案（I&SS）板块。

核心优势：

- 全球最领先的像素堆叠技术（双层晶体管像素、三层堆叠式）

- 唯一能量产1英寸及以上大底CIS的厂商

- 与苹果、华为等全球顶级智能手机品牌深度绑定

- 自有12寸晶圆产能，供应链自主可控

关键财务数据（FY2024）：

| 指标 | 数值 | 同比增长 |
| --- | --- | --- |
| 影像与传感器业务（I&SS）收入 | 17,990亿日元 | +12% |
| 营业利润 | 2,611亿日元 | +35% |
| 图像传感器收入（FY2024全年） | 约1.62万亿日元 | +11.71% |
| 12寸晶圆产能 | 15.2万片/月 | — |
| 晶圆稼动率 | 100% | — |

#### 7.1.2 三星电子（Samsung Electronics）

企业概况：三星电子是全球第二大CIS厂商，其CIS业务隶属半导体解决方案部门。三星采用IDM模式，拥有从设计到制造、封装的完整能力。

核心优势：

- ISOCELL技术品牌，在像素隔离（ISOCELL Plus）方面有创新

- 依托三星集团在晶圆代工、内存业务上的协同优势

- 在1亿像素及以上高像素CIS领域有先发优势

- 为三星电子自身智能手机产品线提供稳定的"内部市场"

市场份额：2024年全球CIS销售额份额约19–20%，出货量份额约16%。

#### 7.1.3 安森美半导体（ON Semiconductor）

企业概况：安森美是全球汽车CIS领域的绝对领导者，在ADAS/自动驾驶视觉感知市场占据主导地位，总部位于美国亚利桑那州。

核心优势：

- 汽车CIS市场44–48%的全球市占率

- 完整的车规级CIS产品线（从VGA到8MP+）

- 通过AEC-Q100和ASIL认证，拥有深厚汽车客户基础

- 在汽车LED闪烁抑制、图像信号处理器（ISP）方面具有完整解决方案

下游应用：主要应用于ADAS前视摄像头、环视摄像头、驾驶员监控、乘客监控等汽车场景。

#### 7.1.4 意法半导体（STMicroelectronics）

企业概况：欧洲半导体龙头，在CIS领域主要聚焦汽车和工业市场，总部位于瑞士日内瓦。

市场份额：2024年全球CIS销售额份额约5%，在汽车CIS领域是重要参与者。

### 7.2 中国主要上市企业

#### 7.2.1 韦尔股份（603501.SH）

企业概况：韦尔股份是中国最大的CIS芯片设计公司，旗下拥有豪威科技（OmniVision）、思比科等资产。2019年成功收购豪威科技，使中国一举跃升为全球CIS产业的重要一极。

关键财务数据（2024年）：

| 指标 | 数值 | 同比增长 |
| --- | --- | --- |
| 营业总收入 | 257.31亿元 | +22.41% |
| 归母净利润 | 33.23亿元 | +498.11% |
| 扣非归母净利润 | 30.57亿元 | +2114.72% |
| 图像传感器业务收入 | 191.90亿元 | +23.52% |
| 图像传感器业务占比 | 74.76% | — |
| 毛利率 | ~30%+ | — |

2025年Q1数据：

| 指标 | 数值 | 同比增长 |
| --- | --- | --- |
| 营收 | 64.72亿元 | +14.68% |
| 净利润 | 8.66亿元 | +55.25% |
| 毛利率 | 31.03% | +3.14pct |

豪威集团2025年数据：

| 指标 | 数值 | 同比增长 |
| --- | --- | --- |
| 营业收入 | 288.55亿元 | +12.14% |
| 净利润 | 40.45亿元 | +21.73% |
| 图像传感器业务收入 | 212.46亿元 | +10.71% |

#### 7.2.2 格科微（688728.SH）

企业概况：格科微是中国领先的CIS设计公司，总部位于上海，以低像素CIS起家，逐步向高像素产品线渗透。公司采用Fabless模式，与晶圆代工厂合作紧密。

关键财务数据（2024年）：

| 指标 | 数值 | 同比增长 |
| --- | --- | --- |
| 营业收入 | 63.83亿元 | +35.90% |
| 归母净利润 | 1.87亿元 | +287.20% |
| 扣非归母净利润 | 0.71亿元 | +14.54% |
| 1300万及以上像素产品收入 | >15亿元 | 占手机CIS的40% |

最新动态：3200万和5000万像素产品已实现量产，并获得知名品牌认可。

2025年Q1数据：

| 指标 | 数值 | 同比增长 |
| --- | --- | --- |
| 营收 | 15.24亿元 | +18.21% |
| 归母净利润 | -5,173万元（亏损） | -271.50% |

风险提示：2025年Q1出现亏损，主要原因系市场竞争激烈导致售价下降，同时高像素产品研发投入持续增加。

#### 7.2.3 思特威（688213.SH）

企业概况：思特威是中国CIS行业增速最快的公司之一，以安防CIS起家，2023年成功切入手机CIS市场，实现爆发式增长。公司采用Fabless模式，晶合集成是其主要晶圆代工合作伙伴。

关键财务数据（2024年）：

| 指标 | 数值 | 同比增长 |
| --- | --- | --- |
| 营业收入 | 59.69亿元 | +108.91% |
| 归母净利润 | 3.91亿元 | +2651.81% |
| 智能手机领域营收 | 32.91亿元 | 占比55.15% |

2025年数据：

| 指标 | 数值 | 同比增长 |
| --- | --- | --- |
| 营业收入 | 90.31亿元 | +51.32% |
| 归母净利润 | 10.01亿元 | +154.94% |
| 扣非归母净利润 | 9.85亿元 | +151.64% |
| 总资产 | >100亿元 | — |

2025年Q1数据：

| 指标 | 数值 | 同比增长 |
| --- | --- | --- |
| 营收 | 17.50亿元 | +108.94% |
| 归母净利润 | 1.91亿元 | +1264.97% |

#### 7.2.4 富瀚微（300613.SZ）

企业概况：富瀚微是中国专业的视频处理芯片设计公司，产品包括ISP芯片（图像信号处理）、IPC SoC（网络摄像机片上系统）等，与安防CIS形成上下游协同。

关键财务数据（2024年）：

| 指标 | 数值 | 同比增长 |
| --- | --- | --- |
| 营业收入 | 17.90亿元 | -1.76% |
| 归母净利润 | 2.58亿元 | +2.04% |
| 毛利率 | 37.67% | — |
| 专业视频处理产品收入 | 12.04亿元（占比67.25%） | 毛利率37.73% |
| 智慧物联产品收入 | 2.78亿元（占比15.53%） | 毛利率26.87% |

2025年数据：

| 指标 | 数值 | 同比增长 |
| --- | --- | --- |
| 营业收入 | 16.90亿元 | -5.62% |
| 归母净利润 | 1.45亿元 | -43.74% |

注：富瀚微2025年业绩下滑，主要因安防行业景气度下降及市场竞争加剧。

#### 7.2.5 晶方科技（603005.SH）

企业概况：晶方科技是全球最大的12寸CIS封装厂商，主要从事CIS芯片的封装测试业务，深度绑定韦尔股份（豪威科技）、索尼、格科微等CIS设计厂商。

行业地位：全球第一的12寸CIS封装厂，在TSV-CIS封装领域具有全球领先的技术和产能优势。

#### 7.2.6 晶合集成（688249.SH）

企业概况：晶合集成是中国大陆重要的晶圆代工企业，聚焦显示驱动IC（DDI）和CIS两大业务板块，是思特威CIS产品的主要晶圆代工厂。

业务结构：2024年CIS业务预计占主营业务收入的17.22%，是晶合集成的重要收入来源之一。

## 8. 技术发展与创新

### 8.1 像素结构技术演进

CIS的核心竞争力在于像素设计能力，像素结构的技术演进推动着CIS性能边界的持续拓展。

#### 8.1.1 前照式（FSI）与背照式（BSI）

前照式（Frontside Illuminated，FSI）：光线从金属线路层一侧入射，金属线路会阻挡部分光线，降低量子效率。FSI技术成熟、成本低，但性能受限。

背照式（Backside Illuminated，BSI）：光线从硅片背面入射，金属线路层位于光电二极管下方，感光效率大幅提升。索尼于2009年推出全球首款可量产的BSI CIS——Exmor R，开创了BSI时代。BSI相比FSI可提升约30–50%的感光量。

#### 8.1.2 堆叠式（Stacked CMOS）

堆叠式架构将像素层（Pixel Layer）和电路层（Circuit Layer）在不同晶圆上分别制造，再通过TSV（硅通孔）技术实现电气连接后堆叠封装。

技术优势：

- 在相同芯片尺寸下，像素层可占据更大面积（因为电路层独立出去）

- 电路层可集成更多功能（ISP、内存控制器、接口等）

- 支持更先进的制程节点（像素层可用成熟制程，电路层用先进制程）

索尼于2012年率先推出堆叠式CIS，并持续迭代。堆叠式技术已成为高端CIS的标配架构。

#### 8.1.3 双层晶体管像素（2-Layer Transistor Pixel）

2017年，索尼在全球首创双层晶体管像素技术，将光电二极管与像素晶体管分层制作于不同层次：

- 光电二极管位于上层

- 像素晶体管（复位晶体管、放大晶体管、选择晶体管、流动晶体管）位于下层

技术优势：饱和信号量（Full Well Capacity）翻倍，显著提升动态范围和低光性能。这一技术是索尼维持技术领先的关键壁垒之一。

#### 8.1.4 三层堆叠（3-Layer Stacking）

在像素层+电路层的基础上，增加第三层——DRAM层，实现CIS与高速内存的集成。三星为苹果开发的CIS即采用三层堆叠架构，可实现每秒数千帧的超高速图像捕捉，为慢动作视频和自动对焦提供硬件基础。

### 8.2 工艺技术

#### 8.2.1 CIS专用背照式工艺

背照式CIS的制造需要在完成电路层加工后，将硅片减薄至约3–5μm，然后进行背面深沟槽刻蚀（Deep Trench Isolation，DTI）和像素隔离填充，以减少像素间串扰。

#### 8.2.2 铜互连工艺

随着像素尺寸持续缩小（已至0.44μm级别），铜互连工艺逐步取代铝互连，以降低电阻和电容，提升信号传输速度。

#### 8.2.3 3D堆叠与TSV技术

TSV（Through-Silicon Via，硅通孔）技术是实现3D堆叠式CIS的核心，需要在硅片中制造垂直通孔并填充铜，实现像素层与电路层之间的信号连接。TSV的孔径、密度和良率是衡量CIS封装能力的关键指标。

### 8.3 架构创新

#### 8.3.1 RGBW / RYYB滤光阵列

传统CIS采用RGB拜耳阵列（Bayer Pattern），约50%的光线被绿色像素吸收。RGBW阵列引入白色像素，可捕捉更多全光谱光线，提升低光性能。RYYB（红黄黄蓝）阵列以黄色像素替代绿色，可提升约40%的进光量，但需要复杂的色彩处理算法补偿。华为旗舰手机曾采用RYYB阵列CIS。

#### 8.3.2 LOFIC技术（豪威科技）

LOFIC（Lateral Overflow Integration Capacitor，横向溢出积分电容）是豪威科技研发的创新技术，在像素内增加横向溢出的积分电容结构：

- **原理**：当光照强烈导致光电二极管饱和时，多余的光电子会横向溢出到相邻的电容中储存，避免过曝

- **效果**：动态范围可突破100dB（传统CIS约60–70dB），在复杂光线场景下大幅改善成像质量

- **应用价值**：对汽车ADAS（强光直射、隧道出入口等高动态场景）和高端手机摄影有重要价值

#### 8.3.3 融合视觉传感器（锐思智芯）

锐思智芯（AlpsenTek）提出了融合视觉传感器（Fusion Vision Sensor）概念，将EVS（Event-Based Vision Sensor，事件驱动视觉传感器）的瞬时响应特性与传统CIS的全局曝光图像信息融合：

- **EVS部分**：基于事件驱动原理，只在光照变化时输出数据，响应速度达到微秒级，无运动模糊

- **CIS部分**：提供完整的场景图像信息，色彩还原准确

- **融合价值**：同时获得高动态范围、快速响应和完整色彩信息，适用于高速运动场景和复杂光照环境

### 8.4 先进封装技术

#### 8.4.1 TSV（硅通孔）封装

TSV是3D堆叠式CIS的核心封装技术，需要在约3–5μm厚的像素层晶圆上制造直径约数微米的垂直通孔，实现像素层与电路层的电气连接。

#### 8.4.2 CuW（铜钨）基板封装

CuW基板同时具备高导热性和低热膨胀系数，是CIS封装的重要材料，用于汽车和工业等高可靠性场景。

#### 8.4.3 封装级互连密度提升

随着像素数量增加（1亿像素以上），封装级互连的密度和精度要求持续提升，成为封装环节的核心技术挑战。

## 9. 政策与法规环境

### 9.1 国家战略层面的高度重视

CMOS图像传感器作为半导体产业的核心组成部分，受到国家战略层面的高度重视。在当前

国际形势下，半导体自主可控已成为国家战略安全的重要组成部分，CIS作为高端图像感知芯片，是半导体产业自主替代的重点攻坚方向。

### 9.2 "大基金"的战略性支持

国家集成电路产业投资基金（俗称"大基金"）对半导体产业链各领域进行统筹扶持，CIS产业链的多个环节（包括芯片设计、晶圆制造、封装测试）均受益于大基金的投资布局。大基金通过直接投资和产业协同，有力推动了国产CIS产业的发展。

### 9.3 国产替代政策

国家出台了一系列政策措施鼓励半导体/CIS产业的国产替代：

- **财税支持**：对符合条件的集成电路企业给予所得税优惠、进口设备关税减免等

- **研发补贴**：对半导体核心技术的研发给予专项补贴支持

- **人才政策**：加大半导体产业人才培养和引进力度

- **产业链协同**：推动上下游企业协同创新，构建自主可控的产业生态

### 9.4 工信部及相关部委的政策推动

工业和信息化部（工信部）持续推动半导体产业发展：

- 将高端CIS列入重点攻关方向

- 支持产业链上下游联合攻关核心技术

- 推动5G+AI+半导体协同发展

- 支持智能网联汽车产业政策同步利好汽车CIS

### 9.5 地方政府的产业政策

多个地方政府（上海、深圳、北京、武汉、合肥等）出台专项政策，设立半导体产业基金，建设半导体产业园区，为CIS企业提供土地、税收、人才等综合支持。

### 9.6 国际贸易环境与出口管制

需要注意的是，CIS产业链的部分环节（如半导体设备、高端材料）仍存在对海外供应商的依赖。近年来美国对华半导体出口管制升级，对国内CIS产业的高制程升级造成一定压力，但也倒逼国产化进程加速。国产CIS厂商在成熟制程产品上已具备较强竞争力，高端制程（先进堆叠工艺）的自主突破仍是长期课题。

## 10. 行业SWOT分析

### 10.1 优势（Strengths）

S1. 技术积累深厚，产品竞争力持续提升

以索尼为代表的全球龙头在像素设计、堆叠工艺方面拥有数十年技术积累，产品性能持续领先。豪威科技、格科微、思特威等中国厂商经过多年追赶，在部分产品线上已接近国际先进水平。

S2. 完善的产业链配套

中国已形成覆盖设计、代工、封装、测试的完整CIS产业链，晶方科技（封装）、晶合集成（代工）等企业在各自领域达到全球领先水平，为CIS芯片公司提供有力支撑。

S3. 全球最大的消费市场和应用场景

中国拥有全球最大的智能手机市场、最大的汽车市场、最大的安防市场，为CIS产品提供了丰富的应用场景和迭代机会。

S4. 成本优势与性价比竞争力

中国厂商依托工程师红利、完善的供应链和制造成本优势，在中低端市场具备显著的性价比竞争力，能够以更具吸引力的价格提供有竞争力的产品。

S5. 快速增长的下游需求

汽车智能化、智能手机多摄升级、安防智能化等趋势持续拉动CIS需求，为行业发展提供坚实的需求基础。

### 10.2 劣势（Weaknesses）

W1. 高端产品技术差距

中国厂商在高端CIS市场（旗舰手机主摄、车规级CIS等）与索尼、安森美等国际龙头仍存在显著差距，主要体现在先进制程、像素设计能力、产品可靠性等方面。

W2. 核心设备依赖进口

CIS制造所需的关键半导体设备（如高端光刻机、TSV封装设备等）仍依赖海外供应商，在当前国际贸易环境下面临供应链风险。

W3. 先进制程产能不足

中国晶圆代工厂在CIS专用先进制程（65nm以下的BSI/Stacked工艺）的产能和技术成熟度方面，与台积电等国际龙头相比仍有差距。

W4. 品牌溢价能力较弱

中国CIS厂商虽然出货量增长迅速，但在品牌认知度和客户端议价能力方面，仍弱于索尼、三星等国际品牌。

W5. 研发投入强度对比

索尼每年图像传感器业务研发投入高达数百亿日元，安森美、意法半导体等国际厂商的研发投入强度也显著高于国内多数CIS设计公司，研发资源差距制约了国产高端CIS的快速突破。

### 10.3 机会（Opportunities）

O1. 国产替代加速

在半导体自主可控战略推动下，国内终端品牌（华为、小米、OPPO、vivo等手机厂商，比亚迪、吉利等车企）对国产CIS的采购意愿显著提升，为国产CIS进入高端供应链创造历史性机遇。

O2. 汽车CIS高增长蓝海

智能驾驶/ADAS渗透率快速提升，汽车CIS是未来5–10年最具成长性的细分市场，国产厂商在该领域的竞争壁垒正在快速建立中。

O3. 新兴应用场景拓展

机器视觉、医疗影像、AR/VR、无人机等新兴应用场景不断涌现，为CIS创造增量市场空间。

O4. 技术路线变革窗口期

BSI→Stacked→双层像素→多层堆叠的技术演进路径中，每一次工艺和架构变革都为后进者提供了弯道超车的机会窗口。

O5. 产业整合机遇

国内CIS产业集中度仍有提升空间，具备技术实力和资金实力的龙头厂商有望通过并购整合进一步提升竞争力。

### 10.4 威胁（Threats）

T1. 国际竞争加剧

索尼、三星等国际龙头持续加大研发和产能投入，巩固领先优势，对国产CIS的升级突破形成压制。

T2. 市场需求波动风险

智能手机市场已趋于成熟，换机周期延长，CIS需求存在周期性波动风险。

T3. 技术路线颠覆风险

若出现替代CIS的新一代图像感知技术（如融合视觉、单光子探测等），可能对CIS产业造成根本性冲击。

T4. 国际贸易摩擦升级

若美国进一步扩大对华半导体出口管制范围，可能影响国产CIS厂商获取关键设备和材料，拖累技术升级进程。

T5. 价格竞争恶化

随着中国厂商在中低端市场的出货量集中度提升，该领域的价格竞争可能进一步加剧，压缩厂商利润空间。

## 11. 行业风险分析

### 11.1 市场风险

#### 11.1.1 智能手机市场需求波动

智能手机是CIS最大的单一应用领域，2024年出货约44亿颗。智能手机市场已高度饱和，出货量增速趋缓。若下游手机品牌去库存或销量不及预期，将直接影响CIS需求。

缓解因素：多摄像头渗透率提升、高像素化趋势、AI摄影算法驱动硬件升级等因素，可在一定程度上对冲手机出货量增速放缓的影响。

#### 11.1.2 汽车CIS市场渗透率不及预期

汽车CIS是行业增长的主要驱动力，但ADAS/自动驾驶技术的渗透速度受制于政策法规、技术成熟度、消费者接受度等多重因素。若高阶自动驾驶商业化进程慢于预期，将影响汽车CIS市场增速。

### 11.2 竞争风险

#### 11.2.1 高端市场进入壁垒高

在手机CIS高端市场，索尼凭借技术优势和品牌绑定占据绝对主导，国产厂商进入旗舰手机主摄供应链的难度较大。

#### 11.2.2 价格竞争加剧

CIS行业具有强周期性，行业景气上行时各厂商扩产，景气下行时价格竞争激烈。2024年格科微Q1出现亏损，即是市场价格竞争对厂商盈利能力造成冲击的体现。

### 11.3 技术风险

#### 11.3.1 技术路线变革的不确定性

CIS技术持续演进，若行业出现革命性的新技术路线（如量子点CIS、单光子成像等），现有技术积累可能面临贬值风险。

#### 11.3.2 人才竞争风险

CIS是高度依赖核心人才的技术密集型行业，高端像素设计人才、工艺工程师相对稀缺，人才流失或竞争加剧可能影响企业技术进步。

### 11.4 供应链风险

#### 11.4.1 关键设备进口依赖

CIS制造所需的高端光刻机、TSV封装设备等仍主要依赖ASML、应用材料等海外厂商，若国际贸易摩擦进一步升级，设备供应可能受限。

#### 11.4.2 代工产能集中风险

台积电一家独大的全球先进制程格局，使CIS代工产能存在一定的集中风险。若地缘政治因素影响台积电正常运营，整个CIS行业将受到冲击。

### 11.5 财务风险

#### 11.5.1 研发投入回报周期长

CIS高端产品研发周期长、投入大，从产品定义到量产通常需要2–3年，若研发方向偏差或市场时机错过，可能导致大额研发投入无法转化为商业回报。

#### 11.5.2 存货跌价风险

CIS行业景气波动时，存货积压可能导致大额存货跌价准备，影响当期利润。2023年手机CIS去库存期间，产业链普遍承受了存货跌价压力。

## 12. 行业投资机会

### 12.1 投资主线

#### 12.1.1 国产替代主线

在半导体自主可控战略推动下，CIS产业链的国产替代是长期确定性趋势。重点关注：

- **手机CIS高端化**：格科微、思特威向高像素产品线渗透

- **汽车CIS突围**：韦尔股份（豪威科技）在汽车CIS领域的持续扩张

- **封装/代工国产化**：晶方科技、晶合集成的产能扩张和技术升级

#### 12.1.2 汽车智能化主线

智能驾驶是未来5–10年最具确定性的成长赛道，汽车CIS作为感知层核心硬件，将深度受益。重点关注：

- 在ADAS前视、环视、DMS/OMS等细分品类中具有突破的厂商

- 已进入主流车企供应链的国产CIS厂商

#### 12.1.3 技术升级主线

CIS技术持续演进，堆叠式、双层像素、LOFIC等技术创新持续提升产品价值量和技术门槛。重点关注：

- 在先进制程和先进封装方面有突破能力的厂商

- 拥有差异化技术创新（如LOFIC、融合视觉）的公司

### 12.2 细分领域投资机会

#### 12.2.1 手机CIS：关注高端化突破

机会：2024年中国三家厂商（格科微+豪威+思特威）合计出货量份额约57%，但主要集中于中低端产品。旗舰手机CIS（1英寸大底、1亿像素以上）的国产替代空间巨大。

标的：韦尔股份（豪威科技）、格科微、思特威

#### 12.2.2 汽车CIS：蓝海市场，快速增长

机会：2023年汽车CIS市场收入约19.25亿美元，2029年预计约30亿美元，7年间收入增长约56%。安森美主导的竞争格局为国产替代提供了巨大空间。

标的：韦尔股份（豪威科技汽车CIS）、思特威（车载CIS快速放量）、元视芯（车载CIS成长期标的）

#### 12.2.3 安防CIS：稳健增长

机会：2025年安防CIS出货量预计8.0亿颗，2020–2025年CAGR约13.8%。AI摄像头普及持续拉动需求。

标的：思特威（安防CIS起家）、韦尔股份（豪威科技）

#### 12.2.4 封装/代工：产能为王

机会：CIS封装和代工环节集中度较高，龙头厂商具备规模优势和客户粘性。

标的：晶方科技（全球CIS封装龙头）、晶合集成（CIS代工产能扩张）

### 12.3 投资风险提示

- 半导体行业具有强周期性，需注意景气下行周期的业绩压力

- 技术迭代快速，若企业技术升级落后于行业，可能面临市场份额萎缩

- 国际贸易摩擦存在不确定性，需关注出口管制政策变化

- 部分细分市场（如手机CIS）竞争激烈，价格战可能压制盈利

## 13. 行业趋势与展望

### 13.1 市场规模持续扩容

短期（2025–2027年）：全球CIS市场规模有望保持中个位数增长，2025年预期约273亿美元。智能手机需求复苏和汽车CIS持续放量是主要驱动力。

中期（2027–2030年）：若汽车智能化（尤其是L3以上自动驾驶）商业化进程加速，叠加AR/VR、机器视觉等新兴应用放量，行业增速有望超预期。

长期（2030年以后）：CIS作为图像感知核心器件，将在智能世界扮演"机器眼睛"的角色，市场天花板极高。

### 13.2 竞争格局演变

#### 13.2.1 索尼：维持技术领导力

索尼将持续投入双层像素、三层堆叠等前沿技术的研发，保持在高端CIS市场的绝对主导。索尼图像传感器业务12寸晶圆产能已满载，未来不排除进一步扩产。

#### 13.2.2 三星：垂直整合优势

三星凭借垂直整合（设计+制造+封装+终端）的集团优势，将在手机CIS高端市场保持强劲竞争力，同时向汽车CIS领域持续扩张。

#### 13.2.3 中国厂商：从追赶到并跑

中国CIS厂商正经历从"低价抢量"向"高质提升"的转型，未来3–5年有望在部分产品线上实现与国际龙头的并跑乃至领跑。

- 豪威科技：凭借LOFIC等差异化技术，有望在高端手机CIS和汽车CIS领域持续突破

- 格科微：3000万/5000万像素产品已获品牌认可，高像素产品占比持续提升

- 思特威：增速最快，高速切入手机CIS市场后，将持续丰富产品线

### 13.3 技术演进趋势

#### 13.3.1 像素尺寸持续缩小与高像素化并行

旗舰手机CIS像素尺寸已推进至0.44μm级别，同时2亿像素CIS逐步从旗舰下沉至中端机型。高像素化与大底化并行，满足用户对"望远"和"夜景"的双重需求。

#### 13.3.2 多层堆叠与功能集成深化

三层堆叠（像素+电路+DRAM/计算）将成为旗舰CIS的标配，推动CIS从"被动感知"向"智能感知"演进。未来CIS有望集成更多计算功能（AI加速器、ISP等），成为"视觉边缘计算平台"。

#### 13.3.3 汽车CIS技术升级

汽车CIS将从VGA/1MP向2MP/3MP/8MP+升级，分辨率要求持续提升。同时车规级认证壁垒（AEC-Q100、ASIL）将过滤掉缺乏技术实力的参与者，龙头厂商将充分受益于行业集中度提升。

#### 13.3.4 融合视觉与新型感知

EVS+CIS融合传感器、SPAD（单光子雪崩二极管）阵列、量子点CIS等新型感知技术正在从实验室走向商业化，有望在未来5–10年开启新一代图像感知革命。

### 13.4 应用场景趋势

#### 13.4.1 手机：从"拍照"到"计算摄影"

AI算法与CIS硬件深度协同，计算摄影（Computational Photography）重新定义手机摄影边界。CIS性能仍是计算摄影的物理基础，高端CIS需求持续旺盛。

#### 13.4.2 汽车：从"辅助驾驶"到"自动驾驶"

随着L3/L4自动驾驶商业化推进，汽车所需CIS数量将从当前的约5–10颗/车向15–20颗/车甚至更多演进（覆盖前视、侧视、后视、环视、舱内监控等）。

#### 13.4.3 安防：AI摄像头的普及

从"看得见"到"看得懂"，AI安防摄像头要求CIS具备更高的动态范围、更低的噪声和更强的弱光性能，推动安防CIS向高端化升级。

#### 13.4.4 新兴场景：AR/VR、无人机、机器人

AR/VR头显需要高精度、眼动追踪用CIS；无人机需要高动态范围、低延迟的CIS；人形机器人需要接近人眼性能的CIS。新兴场景的崛起将持续扩大CIS的应用边界。

## 14. 战略建议

### 14.1 对行业从业企业的建议

#### 14.1.1 芯片设计企业

（1）坚定高端化战略

国产CIS厂商应将高端化作为核心战略方向，持续加大研发投入。短期承受利润压力是必经阶段，只有在高端市场站稳脚跟，才能真正分享行业的长期价值增长。格科微、思特威已走在正确的路上，需要坚持。

（2）差异化技术路线

单纯跟随索尼/三星的技术路线难以实现超越，应探索差异化技术路径。豪威科技的LOFIC技术、锐思智芯的融合视觉传感器均是有价值的探索方向。

（3）深度绑定下游核心客户

与头部智能手机OEM、汽车Tier 1厂商建立战略合作关系，通过联合研发、定制化产品等方式深度绑定核心客户，形成客户粘性。

（4）构建产业生态协同

与晶圆代工、封装测试厂商建立长期战略合作，确保产能供应和工艺协同研发，形成产业链协同优势。

#### 14.1.2 晶圆代工与封装企业

（1）加速先进制程产能建设

晶合集成、中芯国际等代工企业应加快CIS专用制程（尤其是BSI/Stacked后段工艺）的产能建设，降低对海外代工的依赖。

（2）提升封装技术能力

晶方科技等封装龙头应持续投入TSV等先进封装技术的研发和产能扩张，保持全球领先地位，并向上下游延伸提供更完整的解决方案。

### 14.2 对投资机构的建议

#### 14.2.1 把握国产替代长期趋势

半导体/CIS的国产替代是确定性极高的长期战略主题，建议投资机构将CIS产业链作为半导体投资组合的重要组成部分，忽略短期周期波动，坚守长期价值。

#### 14.2.2 重点关注四条主线

- **主线一（首选）**：具有高端产品突破能力或明确突破路径的龙头设计公司（韦尔/豪威、格科微、思特威）

- **主线二**：汽车CIS供应链（车载CIS设计公司+核心车企供应链）

- **主线三**：封装/代工国产替代（晶方科技、晶合集成）

- **主线四**：产业链上游设备和材料（半导体设备、关键材料国产化）

#### 14.2.3 关注成长期潜力标的

长光辰芯、锐思智芯、元视芯等成长期CIS企业虽未上市，但具备较高的成长潜力，建议关注其融资轮次和IPO进展。

### 14.3 对政策制定者的建议

（1）持续加大半导体产业支持力度

进一步优化半导体产业政策环境，在研发补贴、税收优惠、人才引进等方面给予CIS产业链更大力度的支持。

（2）推动关键设备国产化

CIS产业链最核心的瓶颈之一是高端半导体设备（光刻机、TSV设备等）依赖进口，建议集中资源推动关键设备的国产化攻关。

（3）支持产业链协同创新

推动CIS设计企业、代工厂、封装厂、终端品牌之间的协同创新，构建国产自主的产业生态体系。

（4）加强人才培养

加大半导体相关专业的人才培养力度，支持高校与企业联合培养CIS产业所需的专业人才。

## 15. 附录与数据来源

### 15.1 主要数据来源

| 来源机构 | 主要数据类型 |
| --- | --- |
| Yole Group | 全球CIS市场规模、技术趋势、竞争格局 |
| Counterpoint Research | 手机CIS出货量份额、智能手机出货量预测 |
| Frost & Sullivan | 全球CIS市场规模预测、行业增长率 |
| 中商产业研究院 | 中国CIS市场规模、产业链数据 |
| 潮电智库 | CIS行业动态、市场数据 |
| 索尼（Sony）官方 | 索尼财务数据、技术路线、产能信息 |
| 韦尔股份（603501）公告 | 韦尔股份/豪威科技财务数据 |
| 格科微（688728）公告 | 格科微财务数据、产品进展 |
| 思特威（688213）公告 | 思特威财务数据、业务结构 |
| 富瀚微（300613）公告 | 富瀚微财务数据 |
| 晶方科技（603005）公告 | 封装行业数据 |
| 晶合集成（688249）公告 | 代工业务数据 |
| 各公司官网及公开披露 | 公司概况、产品信息、最新动态 |

### 15.2 市场规模数据汇总表

| 细分市场 | 2023年数据 | 2024年数据 | 2029年预测 | CAGR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全球CIS市场 | ~218–253亿美元 | ~237.7亿美元 | 286–296亿美元 | 4.7–8.4% |
| 中国CIS市场 | ~253亿美元 | — | — | — |
| 手机CIS | ~130亿美元（2024） | 44亿颗 | 155亿美元 | 3.6% |
| 汽车CIS | 19.25亿美元 | — | ~30亿美元 | 6.56% |
| 安防CIS（出货量） | — | — | 8.0亿颗（2025） | 13.8% |

### 15.3 主要公司关键财务数据速查表

| 公司 | 2024年营收 | 2024年净利润 | 净利润增速 | 市值（2026.04参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 韦尔股份 | 257.31亿元 | 33.23亿元 | +498% | A股 |
| 豪威集团（子公司） | 288.55亿元 | 40.45亿元 | +21.7% | — |
| 格科微 | 63.83亿元 | 1.87亿元 | +287% | 科创板 |
| 思特威 | 59.69亿元 | 3.91亿元 | +2652% | 科创板 |
| 富瀚微 | 17.90亿元 | 2.58亿元 | +2% | 创业板 |
| 索尼I&SS业务 | 17,990亿日元 | 营业利润2,611亿日元 | +35% | 东京交易所 |

### 15.4 行业术语表

| 术语 | 全称 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| CIS | CMOS Image Sensor | CMOS图像传感器 |
| CCD | Charge Coupled Device | 电荷耦合器件 |
| BSI | Backside Illuminated | 背照式 |
| FSI | Frontside Illuminated | 前照式 |
| TSV | Through-Silicon Via | 硅通孔 |
| DTI | Deep Trench Isolation | 深沟槽隔离 |
| LOFIC | Lateral Overflow Integration Capacitor | 横向溢出积分电容 |
| EVS | Event-Based Vision Sensor | 事件驱动视觉传感器 |
| ADAS | Advanced Driver Assistance Systems | 高级驾驶辅助系统 |
| ISP | Image Signal Processor | 图像信号处理器 |
| AEC-Q100 | Automotive Electronics Council-Q100 | 车规级电子元器件认证标准 |
| ASIL | Automotive Safety Integrity Level | 汽车安全完整性等级 |
| CAGR | Compound Annual Growth Rate | 复合年均增长率 |
| Full Well | Full Well Capacity | 满阱容量 |
| DR | Dynamic Range | 动态范围 |
| QE | Quantum Efficiency | 量子效率 |

## 16. 行业从业公司分析

> 本章节对CIS行业的主要从业公司进行详细调研与分析，涵盖上市公司、IPO进程中企业、成长期未上市公司以及产业链关键关联公司，力求全面呈现行业竞争生态。

### 16.1 上市公司分析

#### 16.1.1 索尼（Sony Corporation）

公司基本信息

- **总部**：日本东京

- **上市交易所**：东京证券交易所（NYSE: SONY）

- **主营业务**：消费电子、游戏、娱乐、半导体（影像与传感解决方案）

- **CIS业务定位**：全球CIS绝对龙头，高端市场主导者

发展历程与行业地位

索尼是全球CIS产业的奠基者和领导者。自2007年推出首款背照式CIS原型、2009年Exmor R实现量产以来，索尼始终站在CIS技术创新的潮头。2012年推出堆叠式CMOS，2017年首创双层晶体管像素，持续引领行业技术方向。

在市场竞争中，索尼凭借约23%的出货量份额占据约42–45%的销售额份额，是CIS行业盈利能力最强的公司。其高端CIS产品广泛应用于苹果iPhone、华为Mate/P系列、三星Galaxy S系列等全球顶级智能手机品牌。

核心产品与技术实力

| 产品系列 | 应用领域 | 核心特点 |
| --- | --- | --- |
| Exmor R（BSI） | 智能手机主摄 | 背照式，高感光性能 |
| Exmor RS（Stacked） | 旗舰手机、汽车 | 堆叠式，小像素尺寸 |
| IMX系列 | 多领域 | 丰富的产品线覆盖 |
| 车规级CIS | ADAS/自动驾驶 | AEC-Q100认证，高可靠性 |

索尼的技术优势集中体现在：

- **像素设计能力**：全球最小的像素尺寸之一（0.44μm），双层晶体管像素技术

- **堆叠工艺**：先进的3D堆叠封装能力，可集成DRAM层

- **制造产能**：自有12寸晶圆产能15.2万片/月，稼动率100%，供应链自主可控

- **色彩处理**：业界领先的ISP和色彩科学

最新财务数据（FY2024）

| 指标 | 数值 | 同比增长 |
| --- | --- | --- |
| 影像与传感器业务（I&SS）收入 | 17,990亿日元 | +12% |
| 营业利润 | 2,611亿日元 | +35% |
| 图像传感器全年收入 | 约1.62万亿日元 | +11.71% |
| 营业利润率 | ~14.5% | — |

竞争力评估

- **技术领先性**：★★★★★（全球第一，技术壁垒极高）

- **市场份额**：★★★★★（销售额份额全球第一）

- **客户关系**：★★★★★（深度绑定苹果、华为、三星等）

- **产能自主性**：★★★★★（自有晶圆厂，100%稼动率）

- **盈利能力**：★★★★★（高毛利率，高营业利润率）

- **中国市场竞争**：★★★★☆（受地缘政治影响，在华业务存在不确定性）

#### 16.1.2 三星电子（Samsung Electronics）

公司基本信息

- **总部**：韩国水原

- **上市交易所**：韩国证券交易所（005930.KS）

- **主营业务**：半导体、移动通信、消费电子、家电

- **CIS业务定位**：全球第二大CIS厂商，高端市场挑战者

发展历程与行业地位

三星电子通过垂直整合战略，将CIS业务发展为全球第二大供应商。三星的ISOCELL技术品牌在像素隔离领域具有创新优势，2019年率先推出1亿像素CIS引发行业关注。三星CIS主要服务于三星电子自身的智能手机产品线，同时向外部客户供货。

核心产品与技术实力

- **ISOCELL技术**：像素隔离技术，可减少像素间串扰，提升色彩还原

- **高像素产品**：1亿像素、2亿像素CIS

- **三层堆叠技术**：为苹果定制开发，实现超高速图像捕捉

- **RGBW/Advanced Pixel技术**：提升低光性能

市场份额

- 销售额份额：约19–20%（全球第二）

- 出货量份额：约16%（全球第四）

- 主要优势：高端手机CIS（与索尼竞争）、内部垂直整合成本优势

竞争力评估

- **技术领先性**：★★★★☆（仅次于索尼，部分领域有创新）

- **市场份额**：★★★★☆（全球第二）

- **垂直整合**：★★★★★（IDM模式，设计+制造+封装+终端完全自主）

- **产能弹性**：★★★★★（可调配集团内部资源扩产）

- **市场风险**：★★★★☆（业务高度依赖三星手机，存在内部竞争风险）

#### 16.1.3 韦尔股份 / 豪威科技（Will Semiconductor / OmniVision）

公司基本信息

- **上市主体**：韦尔股份（603501.SH），A股上市公司

- **核心资产**：豪威科技（OmniVision），全球第三大CIS设计公司

- **CIS业务定位**：国内CIS龙头，全球有影响力的CIS设计公司

发展历程与行业地位

2019年，韦尔股份成功收购豪威科技，一跃成为中国第一、全球第三的CIS设计公司。豪威科技成立于1995年，总部位于美国加州圣克拉拉，是全球较早从事CIS研发的公司之一，在汽车CIS、安防CIS、医疗CIS等领域具有深厚积累。韦尔收购完成后，依托国内资本和市场支持，豪威科技进入新的发展阶段。

核心产品线

| 产品类别 | 应用领域 | 代表产品/技术 |
| --- | --- | --- |
| 手机CIS | 智能手机 | 0.7μm/0.61μm高像素产品，LOFIC技术 |
| 汽车CIS | ADAS/自动驾驶 | 全系列车规级CIS，AEC-Q100认证 |
| 安防CIS | 网络摄像机 | 低功耗、高动态范围产品 |
| 医疗CIS | 内窥镜、医疗影像 | 小型化、高灵敏度产品 |

技术创新——LOFIC技术

豪威科技自主研发的LOFIC（Lateral Overflow Integration Capacitor）技术是其差异化竞争力的核心：

- 在像素内部增加横向溢出积分电容

- 当光照强烈使光电二极管饱和时，光电子溢出至电容中储存

- 动态范围突破100dB（传统CIS约60–70dB）

- 对汽车ADAS（隧道出口、强光直射等高动态场景）和高端手机摄影有重要价值

关键财务数据

| 指标 | 2024年 | 同比增长 | 2025年Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 韦尔营业总收入 | 257.31亿元 | +22.41% | 64.72亿元 |
| 归母净利润 | 33.23亿元 | +498.11% | 8.66亿元 |
| 图像传感器收入 | 191.90亿元 | +23.52% | — |
| 毛利率 | ~30%+ | — | 31.03% |
| 豪威集团营收 | 288.55亿元（2025年） | +12.14% | — |
| 豪威净利润 | 40.45亿元（2025年） | +21.73% | — |

竞争力评估

- **技术积累**：★★★★☆（25年以上历史，汽车CIS全球领先，LOFIC差异化创新）

- **市场份额**：★★★★☆（全球第三，销售额约11%）

- **产品线广度**：★★★★★（覆盖手机、汽车、安防、医疗多领域）

- **汽车CIS优势**：★★★★★（全球领先，车规级认证完善）

- **高端手机CIS**：★★★★☆（持续向高像素突破，已具备5000万+像素量产能力）

- **盈利能力**：★★★★☆（2024年净利润大幅改善，毛利率稳步提升）

#### 16.1.4 格科微（GalaxyCore, 688728.SH）

公司基本信息

- **总部**：上海

- **上市交易所**：上海证券交易所科创板（688728.SH）

- **商业模式**：Fabless（无晶圆厂），代工合作伙伴包括晶合集成等

- **CIS业务定位**：中国出货量最大的CIS设计公司之一，中低端市场领导者

发展历程与行业地位

格科微成立于2003年，是中国最早的CIS设计公司之一。公司从低像素CIS（VGA、1MP、2MP）起步，通过高性价比和快速迭代，在手机摄像头市场建立了强大的出货量基础。2024年格科微在全球手机CIS出货量份额约23%，与索尼并列第一，增速高达34%。

格科微目前正在向高像素产品线全面渗透，3200万和5000万像素产品已实现量产并获得知名品牌认可。

核心产品线

| 产品线 | 像素规格 | 主要应用 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础产品线 | VGA–2MP | 智能手机副摄、功能机 | 成熟 |
| 中端产品线 | 5MP–13MP | 智能手机 | 成熟量产 |
| 高端产品线 | 13MP–32MP | 智能手机中高端 | 快速上量 |
| 高端旗舰线 | 32MP–50MP | 智能手机高端 | 已获品牌认可 |

关键财务数据

| 指标 | 2024年 | 同比增长 | 2025年Q1 | 同比变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 | 63.83亿元 | +35.90% | 15.24亿元 | +18.21% |
| 归母净利润 | 1.87亿元 | +287.20% | -5,173万元 | -271.50% |
| 1300万+像素收入占比 | 40%+ | — | — | — |

经营分析

格科微2024年营收和净利润大幅增长，但2025年Q1出现亏损，主要原因是：

- 市场竞争激烈，CIS售价持续下降

- 高像素产品研发投入持续增加，侵蚀利润

- 代工成本上升压力

竞争力评估

- **出货量规模**：★★★★★（全球手机CIS出货量领先）

- **成本控制**：★★★★★（Fabless轻资产模式，性价比优势）

- **高像素化进度**：★★★★☆（已具备5000万像素量产能力，持续放量）

- **盈利能力**：★★★☆☆（2025年Q1出现亏损，短期承压）

- **技术领先性**：★★★☆☆（在高像素高端市场仍与索尼有差距）

- **产能保障**：★★★★☆（与晶合集成等代工厂合作稳定）

#### 16.1.5 思特威（SmartSens, 688213.SH）

公司基本信息

- **总部**：上海

- **上市交易所**：上海证券交易所科创板（688213.SH）

- **商业模式**：Fabless

- **CIS业务定位**：中国CIS行业增速最快的公司之一，安防CIS起家，成功切入手机CIS

发展历程与行业地位

思特威成立于2017年，是中国CIS行业的新锐力量。公司从安防CIS起家，凭借出色的产品性能和快速的客户服务响应，在安防CIS市场迅速建立领先地位。2023年公司成功切入手机CIS市场，凭借高性价比产品在短时间内实现爆发式增长，成为CIS行业最受瞩目的中国公司之一。

核心产品线

| 产品类别 | 像素规格 | 主要应用 | 竞争地位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安防CIS | 1MP–8MP | 网络摄像机、模拟摄像机 | 国内领先 |
| 手机CIS | 13MP–100MP+ | 智能手机 | 快速增长 |
| 车载CIS | 1MP–8MP | ADAS、环视 | 快速扩张 |
| 机器视觉CIS | 全系列 | 工业检测、自动化 | 成长期 |

关键财务数据

| 指标 | 2024年 | 同比增长 | 2025年 | 同比增长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 | 59.69亿元 | +108.91% | 90.31亿元 | +51.32% |
| 归母净利润 | 3.91亿元 | +2651.81% | 10.01亿元 | +154.94% |
| 智能手机营收占比 | 55.15% | — | — | — |
| 总资产 | — | — | >100亿元 | — |

| 指标 | 2025年Q1 | 同比增长 |
| --- | --- | --- |
| 营收 | 17.50亿元 | +108.94% |
| 归母净利润 | 1.91亿元 | +1264.97% |

经营亮点

- 2024年营收翻倍增长，主要得益于手机CIS的快速上量

- 2025年维持高增长，净利润增速显著超过营收增速，盈利能力持续改善

- 安防CIS基本盘稳固，车载CIS持续扩张

- 晶合集成为主要晶圆代工合作伙伴

竞争力评估

- **成长速度**：★★★★★（近两年增速在行业中领先）

- **产品线拓展**：★★★★★（从安防成功切入手机CIS，多领域布局）

- **客户响应**：★★★★☆（快速定制化服务能力）

- **技术能力**：★★★★☆（产品性能持续提升，高像素产品快速迭代）

- **盈利能力**：★★★★☆（净利润持续改善，毛利率提升）

- **产能依赖**：★★★★☆（晶合集成依赖度较高）

#### 16.1.6 富瀚微（Fullhan Microelectronics, 300613.SZ）

公司基本信息

- **总部**：上海

- **上市交易所**：深圳证券交易所创业板（300613.SZ）

- **CIS业务定位**：中国领先的ISP芯片和IPC SoC设计公司，与CIS形成协同

业务结构

富瀚微主营视频处理芯片，与CIS（图像传感器）形成上下游关系：

- **ISP芯片**：图像信号处理器，负责将CIS输出的原始图像信号进行处理优化

- **IPC SoC**：网络摄像机片上系统，集成ISP、编码器、CPU、网络接口等

- **CIS产品**：部分CIS封装测试业务

关键财务数据

| 指标 | 2024年 | 同比增长 | 2025年 | 同比变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 | 17.90亿元 | -1.76% | 16.90亿元 | -5.62% |
| 归母净利润 | 2.58亿元 | +2.04% | 1.45亿元 | -43.74% |
| 毛利率 | 37.67% | — | ~37% | — |
| 专业视频处理产品收入 | 12.04亿元 | 占比67.25% | — | — |

经营分析

富瀚微2024–2025年业绩承压，主要因：

- 安防行业景气度下降，视频处理芯片需求疲软

- 市场竞争加剧，毛利率下滑

- 下游安防摄像头厂商去库存

竞争力评估

- **产业链协同**：★★★★☆（与CIS形成视频处理完整解决方案）

- **安防市场份额**：★★★★☆（在ISP和IPC SoC领域有较高市占率）

- **盈利能力**：★★★★☆（毛利率37.67%，保持较好水平）

- **抗风险能力**：★★★☆☆（2025年

2025年业绩下滑较大，受安防行业周期影响显著）

#### 16.1.7 晶方科技（China Wafer Level CSP, 603005.SH）

公司基本信息

- **总部**：苏州

- **上市交易所**：上海证券交易所（603005.SH）

- **商业模式**：CIS封装测试（专业封装代工）

- **CIS业务定位**：全球第一的12寸CIS封装厂

发展历程与行业地位

晶方科技是全球CIS封装行业的绝对龙头，专注于晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）和TSV封装技术。公司成立于2005年，经过近20年发展，已成为豪威科技、索尼、格科微等全球顶级CIS设计公司的核心封装合作伙伴。

晶方科技的12寸晶圆级封装产能位居全球第一，在TSV-CIS封装领域拥有深厚的技术积累和工艺经验。

核心封装技术

| 技术名称 | 简称 | 特点与优势 |
| --- | --- | --- |
| 晶圆级芯片尺寸封装 | WLCSP | 封装体积小、成本低、与裸芯片尺寸相近 |
| 硅通孔封装 | TSV | 实现3D堆叠，电气连接密度高 |
| 铜钨基板封装 | CuW Substrate | 高散热、高可靠性，适用于汽车/工业 |

主要客户

- 韦尔股份（豪威科技）：核心战略客户，CIS封装主力供应商

- 索尼：CIS封装供应商

- 格科微：CIS封装供应商

- 安森美：部分汽车CIS封装

行业地位

晶方科技是全球第一的12寸CIS封装厂，在中国大陆市场占有率遥遥领先。公司封装技术能力覆盖从VGA到2亿像素的全系列CIS产品，在TSV深宽比、良率等核心指标上达到国际先进水平。

关键财务数据（参考）

晶方科技封装业务与CIS行业景气度高度相关。2024年随CIS行业复苏，公司封装订单饱满。作为劳动密集+技术密集型业务，封装毛利率约为25–35%区间。

竞争力评估

- **技术领先性**：★★★★★（全球领先的TSV-CIS封装技术）

- **产能规模**：★★★★★（全球12寸CIS封装产能第一）

- **客户粘性**：★★★★★（深度绑定豪威/韦尔、索尼、格科微）

- **盈利能力**：★★★★☆（封装龙头，毛利率稳定）

- **产业地位**：★★★★★（中国CIS封装产业的代表性企业）

#### 16.1.8 晶合集成（Nexchip, 688249.SH）

公司基本信息

- **总部**：合肥

- **上市交易所**：上海证券交易所科创板（688249.SH）

- **商业模式**：晶圆代工（Foundry）

- **CIS业务定位**：中国大陆重要的CIS晶圆代工厂，思特威主要代工合作伙伴

发展历程与业务结构

晶合集成成立于2015年，是安徽省首家12寸晶圆代工企业。公司主要聚焦于显示驱动IC（DDI）和CIS两大业务板块，其中CIS代工是近年来快速增长的业务方向。

晶合集成是思特威CIS产品的主要晶圆代工合作伙伴，同时为其他CIS设计公司提供代工服务。

业务结构（2024年参考）

| 业务板块 | 收入占比 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 显示驱动IC（DDI） | ~60% | 主要业务，LCD/OLED驱动IC |
| CIS | ~17.22% | 第二大业务，增长迅速 |
| 其他 | ~22% | 功率器件、CIS等 |

产能与制程

- 12寸晶圆产能约10万片/月（持续扩产）

- 制程节点覆盖90nm–55nm，28nm制程研发中

- CIS代工主要集中在成熟制程（55nm–90nm）

竞争力评估

- **CIS代工能力**：★★★★☆（中国大陆重要的CIS代工力量）

- **产能扩张**：★★★★☆（持续扩产中）

- **客户绑定**：★★★★★（思特威主力代工厂）

- **制程能力**：★★★☆☆（与台积电仍有差距，主要在成熟制程）

- **业绩弹性**：★★★★☆（CIS业务占比提升，景气度弹性大）

### 16.2 成长期未上市公司分析

#### 16.2.1 长光辰芯（Gpixel）

公司基本信息

- **全称**：长春长光辰芯光电技术有限公司

- **总部**：长春

- **商业模式**：Fabless

- **成立时间**：2012年

- **融资阶段**：曾申报科创板IPO（2025年1月终止/撤回申请）

发展历程与定位

长光辰芯是中国专注于科学成像和机器视觉领域高性能CIS的公司，由中国科学院长春光学精密机械与物理研究所孵化而来。公司产品定位于高端工业检测、科学研究、医疗影像等领域，与消费电子CIS市场形成差异化竞争。

2025年1月，长光辰芯科创板IPO终止（撤回申请），具体原因未公开披露。

核心产品

| 产品系列 | 像素规格 | 应用领域 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| GMAX系列 | 最高2.71亿像素 | 科学成像、工业检测 | 大靶面、超高分辨率 |
| GSENSE系列 | 高灵敏度 | 医疗影像、科学研究 | 低噪声、高量子效率 |
| GL系列 | 高速 | 工业自动化 | 全局快门、高速拍摄 |

代表产品：GMAX15271BSI

- 像素数量：2.71亿像素（271MP）

- 靶面尺寸：35mm全画幅

- BSI（背照式）工艺

- 主要应用于科学成像、工业检测、高端监控系统

合作伙伴

长光辰芯与多家国内龙头机器视觉企业建立了合作关系：

- 海康机器人（工业相机）

- 华睿科技（工业相机）

- 大疆创新（无人机视觉）

- 埃科光电（工业相机）

融资情况

- IPO前估值：参考科创板半导体公司估值水平，IPO前估值较高

- IPO状态：2025年1月科创板IPO终止（撤回申请）

竞争力评估

- **技术定位**：★★★★★（科学成像/机器视觉高端CIS，技术实力强）

- **差异化竞争**：★★★★★（避开手机CIS红海市场，定位于高附加值领域）

- **客户资源**：★★★★☆（与海康机器人等龙头建立合作）

- **IPO前景**：★★★★☆（撤回原因不明，但长期上市逻辑仍在）

- **商业化规模**：★★★☆☆（聚焦细分市场，收入体量相比上市公司较小）

#### 16.2.2 锐思智芯（AlpsenTek）

公司基本信息

- **全称**：AlpsenTek（锐思智芯）

- **总部**：深圳/北京

- **商业模式**：Fabless

- **核心技术**：融合视觉传感器（Fusion Vision Sensor）

发展历程与技术特色

锐思智芯成立于2019年前后，是国内率先布局融合视觉传感器（Fusion Vision Sensor）的创业公司。公司的核心技术路线是将EVS（Event-Based Vision Sensor，事件驱动视觉传感器）的瞬时响应优势与传统CIS的完整图像信息进行融合，创造新一代智能视觉感知方案。

核心产品

ALPIX-Pizol（全球首款融合视觉传感器）

- 融合了EVS事件感知技术和全局曝光CIS图像技术

- EVS部分：微秒级响应速度，高动态范围，无运动模糊

- CIS部分：提供完整色彩信息和高分辨率场景图像

- 融合输出：同时具备高速响应、高动态范围和完整色彩

技术优势

- **高动态范围**：EVS+CIS融合，动态范围可达120dB以上

- **快速响应**：微秒级事件触发，无传统CIS的卷帘快门效应

- **低功耗**：EVS部分只在光照变化时输出数据，整体功耗显著降低

- **AI友好**：融合数据格式更适合AI视觉算法处理

应用场景

- 自动驾驶（车载前视、侧视）

- 工业检测（高速运动场景）

- 无人机（高速飞行避障）

- AR/VR（眼动追踪、手势识别）

- 安防监控（复杂光线环境）

融资情况

- **2025年4月完成B轮融资**

- 投资方：智慧互联产业基金、浦耀信晔、中车时代投资等

- 融资规模：B轮（具体金额未披露，估计数亿元级别）

- 产业资本支持：中车时代投资等产业投资者参与，暗示在车载CIS领域的潜在合作

竞争力评估

- **技术创新性**：★★★★★（融合视觉传感器技术具有颠覆性潜力）

- **差异化竞争**：★★★★★（完全避开与传统CIS巨头的正面竞争）

- **商业化进程**：★★★☆☆（融合视觉传感器市场尚处于早期导入阶段）

- **资金支持**：★★★★☆（完成B轮融资，产业资本背书）

- **长期潜力**：★★★★★（若融合视觉成为下一代主流方案，公司价值将显著提升）

#### 16.2.3 元视芯

公司基本信息

- **全称**：元视芯（深圳）传感技术有限公司（拟上市公司）

- **总部**：深圳

- **商业模式**：Fabless

- **核心方向**：车载CIS

发展定位

元视芯成立于2020年前后，是国内专注于车载CIS的成长期芯片设计公司。公司聚焦于ADAS/自动驾驶所需的各类车载摄像头CIS，目标是为国产汽车品牌提供性能领先的车规级CIS产品。

核心产品方向

- 前视ADAS CIS（1MP–8MP+）

- 环视CIS

- 驾驶员监控系统（DMS）CIS

- 乘客监控系统（OMS）CIS

融资情况

- **2025年底完成A+轮融资**

- 融资规模：超3亿元人民币

- 投资方：未详细披露（市场化投资机构+产业资本）

- 融资阶段：A+轮，公司处于成长期早期

技术能力

元视芯的车规级CIS研发处于快速推进阶段，产品正在进行AEC-Q100认证和客户端验证。公司已在部分车企获得试点验证机会。

竞争力评估

- **车载CIS专注度**：★★★★★（All in车载CIS，战略清晰）

- **技术能力**：★★★★☆（车规级CIS研发能力较强）

- **客户拓展**：★★★☆☆（仍处于客户端验证阶段）

- **融资支持**：★★★★☆（A+轮超3亿元，资金充足）

- **行业竞争**：★★★☆☆（安森美、豪威等已建立强竞争壁垒，需差异化突破）

#### 16.2.4 海图微电子

公司基本信息

- **全称**：海图微电子

- **总部**：合肥

- **商业模式**：Fabless

- **核心方向**：高性能CIS

发展定位

海图微电子是成长期的中国CIS芯片设计公司，聚焦于工业视觉、科学成像等高性能CIS市场。公司技术团队具有深厚的半导体和光电领域背景。

核心产品方向

- 工业检测CIS

- 机器视觉CIS

- 科学研究用CIS

竞争力评估

- **技术定位**：★★★★☆（定位于工业/科学细分市场）

- **市场地位**：★★★☆☆（细分市场玩家众多，竞争激烈）

- **融资情况**：成长期公司，融资信息未公开披露

#### 16.2.5 深视智能

公司基本信息

- **全称**：深圳市深视智能科技有限公司

- **总部**：深圳

- **商业模式**：Fabless + 解决方案

- **核心方向**：工业视觉CIS及视觉系统

发展定位

深视智能专注于工业视觉领域，提供基于CIS的工业相机和视觉系统解决方案。公司产品涵盖工业检测、自动化控制、物流分拣等应用场景。

融资情况

深视智能融资活跃，曾获得多家知名投资机构投资，是工业视觉领域的代表性成长期企业。

竞争力评估

- **视觉系统整合能力**：★★★★☆（CIS+视觉系统一体化能力）

- **工业应用积累**：★★★★☆（在工业自动化领域有较深积累）

- **融资活跃度**：★★★★☆（持续获得融资）

### 16.3 产业链关联公司分析

#### 16.3.1 华天科技（Hua Tian Technology, 002185.SZ）

公司基本信息

- **全称**：华天科技（天水华天科技股份有限公司）

- **总部**：天水（甘肃）/西安

- **上市交易所**：深圳证券交易所（002185.SZ）

- **商业模式**：半导体封装测试

CIS封装业务

华天科技是中国重要的半导体封装测试厂商，CIS封装是其重要业务板块之一。公司在TSV封装、WLCSP封装领域具有技术积累，为CIS设计公司提供封装服务。

竞争力评估

- **封装技术**：★★★★☆（TSV封装能力较强）

- **CIS业务占比**：★★★☆☆（CIS非主要收入来源）

- **客户覆盖**：★★★★☆（国内CIS设计公司有合作）

#### 16.3.2 长电科技（JCET, 600584.SH）

公司基本信息

- **全称**：长电科技（江苏长电科技股份有限公司）

- **总部**：江阴（江苏）

- **上市交易所**：上海证券交易所（600584.SH）

- **商业模式**：半导体封装测试

CIS封装业务

长电科技是全球第三大、中国第一大半导体封装测试公司，拥有从芯片级封装（CSP）到系统级封装（SiP）的全系列封装能力。公司在CIS封装领域有技术储备，是部分CIS设计公司的封装供应商。

竞争力评估

- **封装规模**：★★★★★（全球第三大封测厂）

- **技术覆盖**：★★★★★（封装技术最全面的国内厂商）

- **CIS封装**：★★★☆☆（非核心业务，但有能力）

#### 16.3.3 通富微电（Tongfu Microelectronics, 002156.SZ）

公司基本信息

- **全称**：通富微电（通富微电子股份有限公司）

- **总部**：南通（江苏）

- **上市交易所**：深圳证券交易所（002156.SZ）

- **商业模式**：半导体封装测试

CIS封装业务

通富微电是国内重要的封装测试厂商，与AMD等国际芯片大厂有深度合作关系。在CIS封装领域，公司具备一定的TSV封装和WLCSP封装能力。

竞争力评估

- **客户多元化**：★★★★☆（AMD等国际大客户背书）

- **技术能力**：★★★★☆（先进封装能力较强）

- **CIS业务占比**：★★★☆☆（CIS非主要业务）

### 16.4 产业链全景图与公司分布

`

上游：设备与材料

├── 半导体设备：ASML、应用材料（海外主导）

├── 硅片/靶材：信越化学、Sumco（海外主导）

└── 光刻胶：JSR、东京应化（海外主导）

中游：芯片制造

├── 晶圆代工：台积电、三星、晶合集成、中芯国际、华虹

└── 封装测试：晶方科技（全球CIS封装龙头）、华天科技、长电科技、通富微电

下游：芯片设计

├── 全球龙头：索尼（绝对领先）、三星（垂直整合）

├── 国内龙头：韦尔/豪威（高端综合）、格科微（出货量领先）

├── 快速成长：思特威（爆发增长）

├── 视频处理：富瀚微（ISP/SoC）

└── 成长期：长光辰芯（科学成像）、锐思智芯（融合视觉）、元视芯（车载CIS）

终端应用

├── 智能手机：苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo

├── 汽车：比亚迪、特斯拉、吉利、长安等

└── 安防：海康威视、大华股份

`

### 16.5 综合竞争力矩阵

| 公司 | 分类 | 核心技术优势 | 主要应用 | 规模体量 | 盈利能力 | 成长性 | 综合评级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 索尼 | 全球龙头 | 双层像素/三层堆叠 | 手机/汽车/工控 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 三星 | 全球龙头 | ISOCELL/高像素 | 手机/消费电子 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 韦尔/豪威 | 国内龙头 | LOFIC/车规CIS | 手机/汽车/安防 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 格科微 | 国内领先 | 高性价比/成熟制程 | 手机/安防 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 思特威 | 高成长 | 快速切入/产品迭代 | 手机/安防/车载 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 富瀚微 | 关联公司 | ISP/视频处理 | 安防ISP/SoC | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 晶方科技 | 封装龙头 | TSV-CIS封装 | CIS封装 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 晶合集成 | 代工 | 成熟制程代工 | CIS代工 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 长光辰芯 | 成长期 | 科学成像/机器视觉 | 工业/科学 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 锐思智芯 | 成长期 | 融合视觉传感器 | ADAS/工业 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 元视芯 | 成长期 | 车载CIS | ADAS/车载 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

本报告由行业研究团队编制，数据截止日期为2026年4月。报告中的信息、分析和预测均基于公开资料和行业调研，仅供决策参考，不构成任何投资建议。报告内容可能随市场变化而需要更新，请以最新数据为准。

报告版本：V2.0

编制日期：2026年4月